研发阶段技术评审

镀膜伞具三孔眼在手定位项目

阶段技术评审 DR

这张封面表确定这份 DR 讨论的是哪一版项目记录。首次阅读时先看日期、评审周期和结论，再由负责人、评审人栏补齐正式评审信息。

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DR-EIH-20260730-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-07-30 |
| 评审周期 | 2026-07-20 至 2026-07-29 |
| 负责人 | ____________________ |
| 评审人 | ____________________ |
| 评审结论 | 实验阶段完成 |

“实验阶段完成”表示本阶段已经形成对应实验记录。负责人和评审人栏当前仍为空白，正式签署和生产验收需要在后续流程中单独完成。

评审定位：本文件基于已保存的 JSON/CSV 运行记录，覆盖机器人相对视觉定位与三孔安放实验闭环；不作为外部绝对精度或生产验收声明。

1. 项目概览

项目概览把这次实验的边界放在同一处：操作对象是镀膜伞架三孔，视觉设备为 Gemini 435Le，机器人为 AUBO i5H，软件入口也已列出。刚接手项目的人可用它确认本 DR 对应的现场配置。

| 项目项 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 完成三孔的相对视觉定位、目标 TCP 推算与逐孔安放闭环实验。 |
| 对象 | 镀膜伞具三孔；本次成功运行的孔径类别均匹配为 70 mm。 |
| 硬件 | AUBO i5H 机器人、末端 RGB-D 相机与镀膜伞具。 |
| 相机 | Orbbec Gemini 435Le，序列号 CP4B85P001L；RGB 1280×800 @ 10 FPS。 |
| 机器人 | AUBO:rob1:aubo_i5H；相机标识：未填写。 |
| 软件入口 | run_yolo_eye_in_hand_optimized.py；aubo_workbench GUI。 |
| 阶段结论 | 实验阶段完成：已形成可追溯的三孔定位与顺序安放运行记录。 |

后文的精度、模型和安放记录都基于这套配置。工装、相机安装或 TCP 示教发生变化后，应重新采集标定或运行记录，再判断结果是否仍然成立。

2. 工作内容与当前结果

项目最终需要的是机械臂的 TCP 目标，不是图像上的孔中心。伞架孔位处在局部曲面上，视觉计算出的孔中心还要经过手眼变换、工具 TCP 和运动规划，才能变成机械臂可执行的位姿。本次评审看从选孔到实际到位 TCP 的记录，不只看单帧检测框或像素坐标。

下表列出本次评审的范围和当前状态。它用于说明文档覆盖哪些工作内容、哪些状态仍处于实验阶段，便于读者在进入后续技术表格前先明确边界。

| 逻辑 | 本项目的评审回答 |
| --- | --- |
| 现场条件 | 镀膜曲面近距离深度波动、视觉坐标到 TCP 的链路误差及三孔执行追溯需求，均不适合直接把单帧坐标下发。 |
| 实施路径 | 粗 RGB-D 建几何，固定局部表面参考；精 RGB 融合圆心；XY 经 ChArUco 修正；逐孔按先 Z、再 XY/姿态、后 Z 安放。 |
| 几何机制 | 将三维局部几何约束与二维圆心重复性分离，再通过相机射线—固定局部表面参考求交统一恢复三孔中心。 |
| 运行记录 | 本次 two-stage-20260729_170949 已完成三孔 placement_confirmed 实验记录，详见第 5 节与附录。 |

本表是评审范围说明，不替代各实验记录、独立手眼验证或生产验收。后续结论仍应以相应 JSON、CSV 和重复实验记录为依据。

2.1 现场任务和当前难点

本项目用于将镜片依次放入镀膜伞架上的三个孔位。系统先计算孔位，再换算成机械臂可执行的 TCP 目标，使工具以合适姿态接近孔位。当前是否真正放入孔洞，仍由现场人员人工确认；记录中的 placement_confirmed 表示该孔已执行安放动作并由人员确认，不代表已有力控、接触传感或自动视觉复核。

本阶段要把识别结果换算成可执行的 TCP 目标。粗定位用于确定孔周局部表面和接近姿态；精定位在较近距离减小圆心波动；ChArUco 数据用于修正视觉 XY 与示教 TCP XY 之间的系统差。

2.2 从单孔到三孔的做法

最初现场只要求单孔操作，因此围绕被选中的参考孔完成粗定位、精定位和安放验证。需求改为三孔后，三个孔共用一次粗定位和一次精定位的相机姿态、局部几何，再分别计算目标 TCP。这样不用为每个孔重复粗定位，也避免三个孔分别使用不同的局部参考。

目前要区分参考孔和另外两个孔。用于粗定位的参考孔能稳定放入孔洞。另两个孔已经有坐标计算、安放动作和 placement_confirmed 记录，但受相对 XY 误差影响，能否放入仍不稳定。因此三孔流程已跑通，但还不能说三个孔都能稳定放入。

方案采用一次粗定位、一次精定位，同时完成三孔推算。先在原点选择参考孔，在约 340 mm 执行 RGB-D 粗定位和居中/垂直闭环；闭环复采后的局部深度平面在闭环复采后保存为三孔精定位的统一几何参考。随后在约 260 mm 仅使用 RGB，对三孔分别进行圆心多帧融合；每个圆心以相机内参形成射线，再与固定局部表面参考求交得到基坐标孔中心。

执行顺序为“视觉孔中心 → ChArUco XY 修正 → TCP 目标”。XY 使用 9 点 ChArUco 仿射模型修正，Z 不使用该模型修正。三个孔逐个安放时，先抬 Z，再移动 XY 和姿态，最后下降 Z；到最终点后基坐标 Y 正方向再移动 +0.2 mm。每个孔都保存目标 TCP 和实际到位 TCP。

2.3 粗定位和精定位分别做什么

粗定位使用 RGB-D 获取孔周局部表面点，估计局部法向，并根据孔中心、相机光轴和局部表面法向的偏差进行校正。粗定位得到的是后续所需的姿态和固定局部表面参考，不直接作为最终圆心结果。

精定位只使用 RGB。YOLO 用来给出 ROI，最终圆心由 ROI 内的圆/椭圆边缘拟合和多帧融合得到，质量不合格的帧按规则剔除。融合圆心对应的像素射线与固定局部表面参考相交后得到三维孔中心；倾斜圆心修正用于减小投影椭圆中心的偏差。这样，近距离深度波动不直接影响精拍圆心融合，粗定位的三维信息也能保留。ChArUco 模型只补偿视觉 XY 到示教 TCP XY 的系统差，不替代手眼标定，也不修改视觉 Z；当前仅作为实验阶段的 XY 修正依据。

2.4 已有一次三孔运行结果

在 two-stage-20260729_170949 成功运行中，粗定位与闭环复采均获得 15/15 有效帧；闭环后中心偏移为 0.614 px、法向误差为 1.569 deg。三孔 RGB 精定位圆心 P95 分别为 0.117 px、0.362 px 和 0.258 px，三孔均匹配为 70 mm，倾斜圆心修正量约 0.128–0.130 mm。

本次记录中，三个孔都按顺序完成了 placement_confirmed 安放动作，每孔均执行最终基坐标 Y +0.2 mm。RGB 相对定位实验在 200–300 mm 的 11 个高度全部通过质量门，300 mm 为最佳高度；70 项离线测试通过。手眼候选和 ChArUco XY 模型仍保持原始记录中的实验状态，因此本结果只说明实验流程已经跑通，不作为生产验收或外部绝对精度结论。

2.5 几个关键做法

这张表把五个关键做法放到同一张图里：局部曲面决定姿态，共用粗拍和精拍决定三孔如何取坐标，圆心计算、TCP 换算和接近路径决定最终怎样移动。发生偏差时，可以按表中的做法回查对应环节，而不是只检查 YOLO 检测框。

| 做法 | 为什么这样做 | 怎么实现 | 对安放的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 以孔所在局部曲面为姿态参考 | 伞具不是全局平面，固定世界姿态不能保证 TCP 垂直孔面。 | 粗阶段由孔周深度估计局部法向，规划相机光轴和精拍共用姿态。 | 精拍 TCP 姿态对应局部孔面，不把“垂直”误写为全局 Z 方向。 |
| 一次粗拍/精拍同时覆盖三孔 | 每孔重复粗定位会增加运动次数，并让三孔使用不同几何参考。 | 先锁定参考孔与固定局部表面参考，再在同一精拍位采集三孔 ROI。 | 三孔共享精拍 TCP 姿态和固定局部表面参考，便于比较与追溯。 |
| 将孔识别与圆心计算分开 | YOLO 检测框能锁定目标区域，但检测框中心不是最终几何中心。 | YOLO 仅给出候选和 ROI；最终中心来自圆/椭圆边缘拟合与多帧融合。 | 报告记录圆心 P95、离群帧和椭圆质量，而非仅记录检测置信度。 |
| 将视觉坐标与 TCP 目标分开 | 孔中心是工具点目标；机器人执行的是考虑工具 TCP、姿态和系统差后的 TCP。 | 像素射线与固定局部表面参考求交，再以 ChArUco 仿射映射修正 TCP XY。 | 附录并列保存孔中心、目标 TCP 和实际到位 TCP。 |
| 将接近路径与最终安放分开 | 曲面目标附近不适合在低高度进行大范围 XY 横移。 | 每孔先抬 Z、再移动 XY/姿态、后降 Z，最后执行 Y +0.2 mm。 | 运动记录保存顺序、安全 Z、Y 修整和 placement_confirmed。 |

这里记录的是设计取舍和实际实现，不是算法排名。各做法的作用需结合后面的 RGB 实验、ChArUco 模型结果和三孔运行记录一起判断。

2.6 坐标怎么换算、哪些结论还不能下

坐标计算顺序为：RGB 图像圆心 → 去畸变像素射线 → 粗定位后保存的局部表面参考 → 孔中心基坐标 → ChArUco 修正后的 TCP XY 和视觉 Z → 每个孔的实际到位 TCP。手眼候选负责相机坐标与机器人坐标之间的转换。工具 TCP 将孔中心的工具点目标换算成机器人需要执行的 TCP 位姿。ChArUco 模型只补偿最后一步的 XY 系统差。这些环节分开记录后，出现偏差时可以分别检查图像圆心、表面几何、手眼、TCP 和实际执行，不需要把所有误差都归到 YOLO 上。

后续同类伞具可以沿用本项目的处理顺序和记录字段：先用 RGB-D 建立局部几何，再在较近距离用 RGB 求圆心；多个孔共用一次姿态和几何参考；每个孔仍单独记录圆心质量、XY 修正、目标 TCP 和实际到位 TCP。工装、相机安装或 TCP 示教发生变化时，需重新采集相应标定数据。

本阶段没有验证外部基准坐标、长期重复性、量产节拍，也没有完成手眼候选的独立验证。现有记录只说明：在已记录的实验配置下，定位、坐标计算和顺序安放已经完成。其他精度或生产结论需要新的独立实验记录支持，不能从本 DR 直接推出。

### 2.7 已完成的工作和下一步实验

下一轮实验的重点不是再证明流程能运行，而是补齐目前影响三孔稳定安放的证据。表中分别列出三孔安放、相对 XY、ChArUco 模型和手眼坐标链的当前情况，以及每项应保存的现场记录。

| 项目 | 当前阶段已形成的能力 | 仍需补齐的验证 | 进入下一阶段所需记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三孔安放 | 已从单孔操作扩展到一次粗定位、一次精定位后推算三孔，并按顺序执行安放动作。 | 参考孔之外的两孔尚不能稳定放入孔洞。 | 在相同工装与运行配置下，重复记录每轮三个孔的人工安放判定、孔号、目标 TCP、实际到位 TCP 和异常现象。 |
| 三孔相对 XY | 三孔共享粗定位后保存的局部几何和精拍姿态；每孔保留 RGB 圆心、倾斜修正和 ChArUco XY 修正记录。 | 需要确认三孔之间的相对 XY 偏差是否具有固定规律，或随视野位置、曲面位置而变化。 | 覆盖三个孔位的多轮重复试验，并将实际进入/未进入孔洞的人工判定与每孔 XY 修正量关联分析。 |
| ChArUco TCP-XY 模型 | 已有 9 点仿射模型并用于实验阶段 XY 修正。 | 留一角点 P95 为 0.535 mm，高于记录内 0.500 mm 门槛；模型状态保持 needs_more_or_better_touch_data。 | 在与实际孔位工作区匹配的范围补充或复采 TCP 触碰点，重新输出模型残差和交叉验证报告。 |
| 手眼与 TCP 坐标链 | 已形成视觉孔中心、手眼变换、工具 TCP、最终目标 TCP 的可追溯链路。 | 手眼候选仍为实验状态；安放成功目前仅有人工确认，没有自动接触或插入证据。 | 使用固定标定板和独立验证位姿完成手眼复核；如需减少人工依赖，再增加与镜片/孔接触相关的可记录判定方式。 |

阅读这张表时，重点看“仍需补齐的验证”。其中参考孔之外两孔的稳定安放、ChArUco 触碰点补充和手眼独立复核，是进入下一阶段前需要完成的实验证据。

下一阶段先验证三个孔都能稳定放入孔洞，仍按当前安全运动顺序和人工确认方式执行。多轮三孔记录能够支持该结论、ChArUco 模型和手眼候选补齐独立证据后，再讨论工艺节拍和自动化验收。

3. 当前方案与实现状态

这张流程表把一次运行拆成七步。前 3 步建立参考孔和固定局部表面参考，第 4、5 步在精拍位置计算三个孔中心，第 6 步只修正 TCP 的 XY，最后一步按“先抬 Z、再走 XY、后降 Z”执行安放。

| 序号 | 阶段 | 实施内容 | 输出 / 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原点选孔 | RGB-D 画面选择参考孔，估计孔周局部表面。 | 孔中心、局部法向与粗拍目标。 |
| 2 | 340 mm 粗定位 | 光轴对准局部孔面，采集 RGB-D。 | 粗孔中心、表面与法向。 |
| 3 | 闭环校正 | 按居中偏移和法向误差小幅校正并复采。 | 固定的粗阶段深度平面。 |
| 4 | 260 mm 精定位 | 仅 RGB；YOLO ROI + 椭圆/圆边缘拟合。 | RGB 圆心鲁棒融合。 |
| 5 | 三孔推算 | 精拍射线与固定局部表面参考求交，并做倾斜圆心修正。 | 三孔基坐标与共用精拍姿态。 |
| 6 | XY 修正 | ChArUco 9 点仿射模型修正 TCP XY。 | Z 不使用该模型修正。 |
| 7 | 逐孔安放 | 先 Z、再 XY/姿态、后 Z。 | 最终基坐标 Y +0.2 mm。 |

流程结束时，程序能够给出目标和实际到位 TCP；镜片是否真正进入孔洞仍由现场人员确认。后续如果加入力控、接触传感或末端视觉，这一步才可以从人工判断变成可记录的自动判定。

表面参考的使用方式：粗定位闭环复采后，将深度局部平面保存为固定参考；精拍阶段不读取深度，仅用 RGB 圆心和该参考完成射线求交。

4. 标定与精度验证

4.1 RGB 相对定位实验

RGB 高度实验用于回答“相机在多近的距离看孔更稳定”。表中给出 200–300 mm 的 11 个测试高度、每层采样量、质量门和结果；300 mm 是记录中的最佳高度，可作为精拍距离选择的参考。

| 项 | 记录值 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 实验范围 | 200–300 mm；10 mm 步长；11 个高度；每高度 5 点×20 帧。 | RGB-only，不启动深度/点云。 |
| 总帧数 | 1100 / 1100 | 记录完成。 |
| 质量门 | 有效率≥95%；RMSE P95≤0.35 px；最大重投影误差 P95≤1.0 px；TCP-RGB 距离误差 P95≤0.5 mm。 | 11/11 高度通过。 |
| 推荐范围 | 200–300 mm | 连续通过全部质量门。 |
| 最佳高度 | 300 mm | 距离误差 P95 0.095 mm；RMS 0.059 mm；有效率 100%。 |
| 300 mm 图像质量 | RMSE P95 0.154 px；最大误差 P95 0.343 px。 | 以机器人 TCP 相对运动为参考。 |

这些数值以机器人 TCP 的相对运动为参考，反映 RGB 定位在不同高度的重复性。它们支持“300 mm 在本次实验中最好”的判断，但不等于相机在任何距离、任何安装状态下的外部绝对精度。

4.2 ChArUco TCP-XY 仿射模型

ChArUco 模型用于把视觉得到的 XY 换成更接近示教 TCP 的 XY。9 个触碰点给出了模型覆盖范围；仿射矩阵和偏置是实际换算参数；训练残差与留一角点结果一起判断模型是否能离开已有点继续使用。

| 项 | 记录值 |
| --- | --- |
| 样本 / 视野 | 9 点；X 199.658 mm × Y 307.129 mm。 |
| 模型 | touch_tcp_xy_mm = matrix_2x2 @ visual_corner_xy_mm + bias_mm |
| 矩阵 | [[1.000859, -0.001163], [-0.001328, 0.999581]] |
| 偏置 | [0.052297, 3.195914] mm |
| 训练残差 | RMS 0.206 mm；P95 0.294 mm；最大 0.322 mm。 |
| 留一角点交叉验证 | RMS 0.334 mm；P95 0.535 mm（阈值 0.500 mm）。 |
| 当前状态 | needs_more_or_better_touch_data |

模型只修正 XY，不碰 Z 和姿态。留一角点 P95 为 0.535 mm，高于 0.500 mm 门槛，说明 9 点数据对当前工作区还不够；它可以用于本阶段实验修正，但还不能当作通用的 TCP XY 模型。

4.3 手眼候选

手眼候选负责把相机坐标下的孔中心换到机器人基坐标。表中保留候选编号、使用的 ChArUco PnP 链路、相机/机器人标识和 22 个采样位姿，便于回到原始数据检查这条坐标链。

| 项 | 记录值 |
| --- | --- |
| 候选标定 | handeye-e7-20260720-142109-982 |
| 测量链路 | RGB ChArUco 2D 角点 + 相机内参 SolvePnP；采用 RGB PnP 板位姿。 |
| 相机 / 机器人 | CP4B85P001L / AUBO:rob1:aubo_i5H |
| 数据规模 | 总 22；标定 17；验证 5。 |
| 候选状态 | validated=False；production_eligible=False；do_not_use_for_motion=True。 |

候选文件仍写明 validated=False、production_eligible=False 和 do_not_use_for_motion=True。因此，当前三孔运行只能作为实验记录使用，手眼本身仍需按独立验证流程复核。

5. 最新三孔实验结果

运行：two-stage-20260729_170949；状态：completed_experimental_handeye；实际执行运动：True。正文仅列质量和执行指标，完整坐标见附录 A。

5.1 粗定位与闭环质量

粗定位表对应成功运行 two-stage-20260729_170949。第一行是相机移动到 340 mm 后的首次观测，第二行是居中和垂直校正后的复采；两行相对比，可以看到画面中心偏移和法向误差在校正后变小。

| 阶段 | 有效帧/总帧 | 中心散布 P95 | 平面 RMSE | 居中 / 法向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 mm 粗定位 | 15/15 | 0.186 px | 2.156 mm | 1.453 px / 3.516 deg |
| 闭环复采（固定局部表面参考） | 15/15 | 0.124 px | 2.543 mm | 0.614 px / 1.569 deg |

有效帧、中心散布和平面 RMSE 用来判断固定局部表面参考是否足够稳定，供后续 RGB 射线求交使用。它们说明粗定位质量，不直接回答三个孔是否已经放入，也不能替代另外两个孔的实际 XY 验证。

5.2 RGB 精定位与修正

三个孔在同一精拍姿态下计算，因此这张表可以直接比较它们的圆心稳定性。有效帧和离群帧说明融合使用了哪些画面；孔径匹配与倾斜修正检查圆/椭圆拟合；最后一列记录实际施加到 TCP 的 XY 修正。

| 孔 | 有效帧 | 圆心 P95 | 离群帧 | 孔径匹配 | 倾斜修正 | XY 修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37/43 | 0.117 px | 6 | 70 mm（估计 68.887） | 0.129 mm | [0.607, 2.410] mm |
| 2 | 42/43 | 0.362 px | 0 | 70 mm（估计 71.028） | 0.128 mm | [0.710, 2.406] mm |
| 3 | 38/43 | 0.258 px | 5 | 70 mm（估计 70.408） | 0.130 mm | [0.539, 2.353] mm |

孔 2 的圆心 P95 最大，但三孔都保留了有效帧和修正记录。圆心 P95 只表示图像中圆心的帧间变化；最终基坐标 XY 还同时受固定局部表面参考、手眼、工具 TCP 和 ChArUco 模型影响。

5.3 三孔逐孔安放

三孔按 1→2→3 的顺序安放。每一行都记录了先抬升到的安全 Z，以及到最终点后在基坐标 Y 正方向增加的 0.2 mm；这两项是实际运动路径的一部分。

| 顺序 | 孔 | 路径规则 | 安全 Z | 最终 Y 修整 | 执行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 先 Z、再 XY/姿态、后 Z | 191.794 mm | +0.2 mm | placement_confirmed |
| 2 | 2 | 先 Z、再 XY/姿态、后 Z | 106.349 mm | +0.2 mm | placement_confirmed |
| 3 | 3 | 先 Z、再 XY/姿态、后 Z | 106.319 mm | +0.2 mm | placement_confirmed |

placement_confirmed 是现场人员确认该孔已经执行安放动作后的记录。它不是力控、接触传感或自动视觉的插入判据，所以表中没有镜片与孔位之间的自动量化误差。

6. 当前事实与边界

这张表把最容易被误读的三件事放在一起：手眼仍是实验候选、曲面近距离深度会波动、ChArUco XY 模型还需要补点。右侧写的是当前代码面对这些情况时实际采用的处理，而不是理想化的最终方案。

| 已记录事实 | 本阶段采用的处理方式 |
| --- | --- |
| 当前手眼候选为实验状态：validated=false、production_eligible=false。 | 三孔运行报告明确记录为 completed_experimental_handeye。 |
| 镀膜曲面在近距离下的深度表面拟合存在波动。 | 粗阶段闭环复采后保存局部平面作为固定参考；精定位仅使用 RGB 圆心。 |
| ChArUco TCP-XY 模型状态为 needs_more_or_better_touch_data。 | 本阶段用于 XY 修正；Z 不套用该模型。 |

因此，本 DR 的结论范围保持在已有记录内：流程能运行、数据能追溯，但手眼、XY 模型和三孔稳定放入仍有待补实验。没有把这些实验状态扩展成量产可用、外部绝对精度或长期稳定性结论。

7. 追溯与结论

这张表是复查入口。需要核对手眼状态时查看 2026-07-20 的候选 JSON；需要核对 RGB 高度结论、ChArUco 模型或三孔运行时，可按日期直接进入对应报告目录；最后一行给出核心代码和 70 项离线测试的位置。

| 日期 | 记录 | 目录 / 主要文件 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-20 | 手眼候选 | data\e7_candidates\e7_handeye_candidate_current.json |
| 2026-07-24 | RGB 相对定位实验 | data\charuco_height_error\charuco-rgb-precision-20260724_113843_546\（report.json、rgb_height_summary.csv） |
| 2026-07-27 | ChArUco TCP-XY 模型 | data\tcp_absolute_xy_model\charuco-tcp-xy-20260727_174559\report.json |
| 2026-07-29 | 三孔成功运行 | data\hole_localization_runs\two-stage-20260729_170949\（report.json、frames.csv） |
| 当前工作区 | 核心实现与离线测试 | aubo_workbench_project\run_yolo_eye_in_hand_optimized.py；70 项离线测试通过 |

这些目录支撑的是当前结论，不会自动补齐缺失的验证。后续完成手眼复核、模型补点或三孔重复安放后，应新增对应报告目录，保留本表中的原始记录供前后比较。

本阶段评审结论为：实验阶段完成。已完成 RGB 相对定位、ChArUco TCP-XY 修正、两阶段三孔定位和逐孔安放的实验记录。以上结果属于机器人相对视觉定位验证，不宣称外部绝对精度，不构成生产验收或量产可用结论。

附录 A：最新三孔坐标与 TCP 记录

单位：mm。孔中心、目标 TCP 与实际到位 TCP 均为机器人基坐标；实际到位 TCP 取安放记录的 placement_tcp_pose_m_rad 前三项，包含最终基坐标 Y +0.2 mm 后的记录。

附录把三种容易混淆的坐标放在一行：视觉计算出的孔中心、用于驱动机器人运动的目标 TCP、以及机器人运动后记录的实际到位 TCP。需要追查某个孔的运动记录时，应按孔号横向比较这三个位置。

| 孔 | 孔中心（基坐标） | 目标 TCP（基坐标） | 实际到位 TCP（基坐标） | 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [601.990, -32.337, 42.916] | [602.597, -29.927, 42.916] | [602.599, -29.722, 42.908] | 1 |
| 2 | [626.974, -102.581, 46.349] | [627.684, -100.175, 46.349] | [627.674, -99.967, 46.319] | 2 |
| 3 | [621.978, 40.628, 45.926] | [622.517, 42.981, 45.926] | [622.510, 43.185, 45.914] | 3 |

实际到位 TCP 取 placement_tcp_pose_m_rad 前三项并换算为 mm，已经包含最终 Y +0.2 mm 的移动。它适合核对这一次运行的机器人记录；更换孔型、工装或工作区后，仍需重新计算目标，不能直接照搬附录坐标。

附录 B：报告字段说明

下表解释本 DR 中使用的关键术语。它用于统一 TCP、视觉孔中心、目标 TCP 和实际到位 TCP 的含义，避免在评审中把不同坐标或状态混为一谈。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| 孔中心 | 精拍 RGB 圆心多帧融合后，经粗定位后保存的局部平面射线求交，并进行倾斜圆心修正的基坐标结果。 |
| 目标 TCP | 孔中心对应的视觉 TCP 目标，XY 经 ChArUco 仿射模型修正，Z 保持视觉基坐标值。 |
| 实际到位 TCP | 机器人逐孔安放记录中的实际 TCP；该记录用于追溯实际执行，不等同于外部真值。 |

术语说明用于统一阅读口径，不增加新的技术结论，也不改变报告中的坐标定义和原始状态。